|  |  | PAKIET 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp |  | ASORTYMENT | ilość |  | Cena jedn. Netto |  | Stawka VAT |  | Cena jednostkowa Brutto |  | Wartość netto |  | Wartość brutto |  | Producent Model /Typ/ |  |
| 1. |  | Stanowisko komputerowe | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Komputer |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis parametru | Parametr wymagany | Podać |
| Typ komputera | Desktop |  |
| Obudowa typu | Mini PC z możliwością ustawienia pionowego i poziomego |  |
| Wielkość obudowy maksymalna: wysokość/szerokość/głębokość +/- 10% | 89mm/332mm/380mm |  |
| Procesor | Osiągający minimum 6600 pkt w testach Passmark CPU na www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |  |
| Pamięć RAM - co najmniej | 8 GB DDR4 |  |
| Dysk HDD - co najmniej | 256 GB typu SSD |  |
| Napęd optyczny | DVD+/-RW |  |
| Karta graficzna | TAK |  |
| Zasilacz | Wbudowany lub zewnętrzny 230V |  |
| Okablowanie | Kabel zasilający 230V |  |
| Złącza zewnętrzne panel tylny - co najmniej | 1x DisplayPort 1x DVI-D 1x RJ-45 1x wejście liniowe Audio 1x wyjście liniowe Audio 1x Zasilania (AC) 2x PS/2 2x USB 2.0 2x USB 3.0 |  |
| Złącza zewnętrzne panel przedni - co najmniej | 1x Mikrofonowe (wejście) 1x Słuchawkowe (wyjście) 2x USB 2.0 2x USB 3.0 |  |
| Mysz komputerowa | laserowa USB z trzema przyciskami i rolką |  |
| Klawiatura | QWERTY USB |  |
| System operacyjny | System operacyjny zapewniający pełną kompatybilność z oprogramowaniem zamawiającego KS-Medis produkcji firmy Kamsoft S.A., oraz zapewniający połączenie do domeny w ramach usługi katalogowej Microsoft Active Directory Domain Services w pełnej funkcjonalności. System powinien być preinstalowany na komputerach, w polskiej wersji językowej, posiadać aktualne wsparcie producenta i certyfikat legalności. Licencja na system operacyjny bez ograniczeń czasowych |  |
| Stan | Fabrycznie nowy |  |
| Wymagane dyrektywy | Oferowany komputer musi spełniać wymagania dyrektyw: dyrektywy LVD 2014/35/UE (2006/95/WE), EMC 2014/30/UE (2004/108/WE). Wykonawca dostarczy wraz z dostawą deklaracje zgodności zaoferowanych i dostarczonych komputerów z w/w dyrektywami. |  |
| Monitor (16 szt.) |  |  |
| Opis parametru | Parametr wymagany | podać |
| Kąt widzenia (stopnie) - co najmniej | 178 (pion) 178 (poziom) |  |
| Przekątna ekranu - co najmniej | 21,5" |  |
| Technologia podświetlania | LED |  |
| Rozdzielczość ekranu - co najmniej | 1920 x 1080 |  |
| Czas reakcji matrycy - co najmniej | 5 ms |  |
| Jasność - co najmniej | 250 cd/m2 |  |
| Okablowanie | Kabel zasilający 230V i przyłączeniowy do komputera ze złączem cyfrowym DVI-D |  |
| Złącza zewnętrzne - co najmniej | Analogowe (D-Sub) Cyfrowe (DisplayPort) Cyfrowe (DVI-D) |  |

Gwarancja  - co najmniej 24 miesiące – (podać)    …………………….

………………………….

Data i podpis

|  | PAKIET 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | ASORTYMENT | ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa Brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent Model /Typ/ |
| 1. | Kserokopiarka | 2 |  |  |  |  |  |  |

|  |  | podać parametry |
| --- | --- | --- |
| Opis Parametru | Parametr Wymagany |  |
| drukarka | monochromatyczna |  |
| Prędkość kopiowanie/drukowania - co najmniej | 28 str/min |  |
| Czas pierwszej kopii/wydruku | poniżej 5,3 sek. |  |
| format oryginału | do A3 |  |
| rozmiar papieru | A6-A3 |  |
| duplex | A5-A3 |  |
| standardowa pamięć - co najmniej | 192 MB |  |
| interfejs | 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet, USB 2.0 |  |
| pojemność podajników papieru - co najmniej | 1150 arkuszy |  |
| rozdzielczość kopiowania | 600x600 dpi |  |
| rozdzielczość drukowania | 600x600 dpi |  |
| rozdzielczość skanowania | 600x600 dpi |  |
| Gwarancja- co najmniej | 24 miesiące |  |

…………………………. Data i podpis

|  | PAKIET 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | ASORTYMENT | ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa Brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent Model /Typ/ |
| 1. | Stanowisko medyczne do teleradiologii i telekonsultacji z oprogramowaniem | 1 |  |  |  |  |  |  |

| Stanowisko medyczne do teleradiologii i telekonsultacji z oprogramowaniem |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis Parametru Parametr Wymagany |  |  |
| Pamięć RAM - co najmniej | 8 GB | podać parametry |
| karta sieciowa | 100/1000 Mbps |  |
| Zasoby dyskowe -co najmniej | 1000 GB |  |
| zasilacz awaryjny | Tak 600VA |  |
| przekątna monitora - minimum | 21,3" |  |
| liczba monitorów | 2 - spełniające wymagania dla monitorów przeglądowych radiologii ogólnej określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r. W sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej |  |
| minimalna rozdzielczość | 1 megapiksel |  |
| minimalna luminacja | 200 cd/m2 |  |
| minimalny kontrast | 100/1 |  |
| pionowy ekran |  | tak |
| system operacyjny | System operacyjny zapewniający pełną kompatybilność z oprogramowaniem zamawiającego KS-Medis produkcji firmy Kamsoft S.A., oraz zapewniający połączenie do domeny w ramach usługi katalogowej Microsoft Active Directory Domain Services w pełnej funkcjonalności . System powinien być preinstalowany na komputerach, w polskiej wersji językowej, posiadać aktualne wsparcie producenta i certyfikat legalności. Licencja na system operacyjny bez ograniczeń czasowych |  |
| Wymagane dyrektywy | Oferowany komputer musi spełniać wymagania dyrektyw: dyrektywy LVD 2014/35/UE (2006/95/WE), EMC 2014/30/UE (2004/108/WE). Wykonawca dostarczy wraz z dostawą deklaracje zgodności zaoferowanych i dostarczonych komputerów z w/w dyrektywami. |  |
| oprogramowanie | Oprogramowanie do telekonsultacji i teleradiologii: 1. Wykonanie systemu komunikacji z wykorzystaniem standardu HL7 i DICOM zapewniającego wymianę danych pomiędzy systemami PACS/RIS (szpitala) oraz PACS/RIS (centrum opisowego). 2. Opis komunikacji: a) System RIS (KS-Somed) nawiązuje komunikację z systemem PACS (ArPACS) wysyłając komunikatem HL7 zlecenie transferu po protokole DICOM wskazanego badania na zdalny serwer PACS (centrum opisowego). b) Po przetransferowaniu badania system PACS (ArPACS) komunikuje się zwrotnie z systemem RIS (KS-Somed) przesyłając potwierdzenie wysłania badania. c) System RIS (KS-Somed) po odebraniu potwierdzenia wysyła komunikat HL7 ze zleceniem wykonania badania do RIS (centrum opisowego), które zostało przesłane na serwer PACS (centrum opisowego). d) Opis badania dokonywany jest przez lekarza radiologa w systemie RIS (centrum opisowego). e) Po dokonaniu opisu badania treść opisu przekazywana jest komunikatem HL7 do systemu RIS (KS-Somed) skąd wysłano zlecenie. f) Po otrzymaniu opisu system RIS (KS-Somed) komunikatem HL7 przesyła opis do systemu HIS (KS-Medis). 3. W ramach komunikacji pomiędzy systemami RIS przekazywane są informacje o lekarzu opisującym oraz o dacie i czasie dokonania opisu. 4. System komunikacji umożliwia odbiór opisu badania autoryzowanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który zostanie złożony przez lekarza radiologa (centrum opisowego) w systemie RIS (centrum opisowego). 5. Wykonawca po wykonaniu prac dokona testów działania systemu komunikacji w zakresie przesłania co najmniej 10-ciu badań i odbioru opisów, a wyniki testu przekaże Zamawiającemu. 6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu opis komunikatu HL7 dla komunikacji systemów PACS/RIS (szpitala) z systemami PACS/RIS (centrum opisowego), na podstawie którego centrum opisowe dostosuje swoje oprogramowanie do komunikacji zgodnie z przekazanym opisem. 7. Wykonawca zapewni wsparcie techniczne na okres 12 miesięcy od daty odbioru systemu komunikacji. 8. Wykonawca uruchomi funkcjonalność przeglądarki WebPACS (szpitala) pozwalającą na dodawanie notatek do badań diagnostycznych przez użytkowników systemu w związku z konsultacją badań. - system komunikacji powinien współpracować z archiwum obrazowym ArPACS w wersji 5.0.66.10801 i nowszymi wersjami w zakresie pobierania i zapisywania danych obrazowych wykonanych i konsultowanych badań w formacie DICOM 3.0, |  |
| Gwarancja na sprzęt - co najmniej | 24 miesiące |  |

………………………….

Data i podpis

|  | PAKIET 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | ASORTYMENT | ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa Brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent Model /Typ/ |
| 1. | Stanowisko komputerowe przeglądowe RTG i TK z oprogramowaniem | 1 |  |  |  |  |  |  |

| Monitor |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr wymagany | Parametr wymagany | podać parametry |
| Parametry pracy monitora | Monitor z możliwością przełączenia w tryb DICOM |  |
| Rozdzielczość | Minimalna rozdzielczość 1 megapiksel |  |
| Przekątna ekranu | Minimalna robocza przekątna ekranu 47,5 cm |  |
| Luminacja | Minimalna luminacja 200 cd//m2 |  |
| Kontrast | Minimalny kontrast 100/1 Parametr oceniany opis poniżej: 100/1-0pkt. , 400/1 -10pkt. |  |
| Złącza - co najmniej | Cyfrowe złącze przesyłania obrazów DVI-D |  |
| Komputer |  |  |
| Parametr wymagany | Parametr wymagany |  |
| Punktacja w testach Passmark CPU | Osiągający minimum 4000 pkt w testach Passmark CPU na www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |  |
| Pamięć RAM - minimum | Pamięć RAM 8 GB |  |
| Dysk HDD - co najmniej | Dysk HDD 500 GB |  |
| Napęd | Napęd optyczny CD/DVD |  |
| Karta graficzna | Karta graficzna z wyjściem cyfrowym DVI-D do podłączenia monitora przeglądowego |  |
| Klawiatura | Klawiatura QWERTY |  |
| Mysz | Mysz USB |  |
| System operacyjny | System operacyjny zapewniający pełną kompatybilność z oprogramowaniem zamawiającego KS-Medis produkcji firmy Kamsoft S.A., oraz zapewniający połączenie do domeny w ramach usługi katalogowej Microsoft Active Directory Domain Services w pełnej funkcjonalności . System powinien być preinstalowany na komputerach, w polskiej wersji językowej, posiadać aktualne wsparcie producenta i certyfikat legalności. Licencja na system operacyjny bez ograniczeń czasowych |  |
| Wymagane dyrektywy | Oferowany komputer musi spełniać wymagania dyrektyw: dyrektywy LVD 2014/35/UE (2006/95/WE), EMC 2014/30/UE (2004/108/WE). Wykonawca dostarczy wraz z dostawą deklaracje zgodności zaoferowanych i dostarczonych komputerów z w/w dyrektywami. |  |

Gwarancja  - co najmniej 24 miesiące – (podać)    …………………….miesiące

………………………….

Data i podpis

|  | PAKIET 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | ASORTYMENT | ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa Brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent Model /Typ/ |
| 1. | Stanowisko Komputerowe do monitorowania lądowiska | 1 |  |  |  |  |  |  |

| Komputer |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis parametru | Parametr wymagany | Podać |
| Typ komputera | Desktop |  |
| Obudowa typu | Mini PC z możliwością ustawienia pionowego i poziomego |  |
| Wielkość obudowy maksymalna: wysokość/szerokość/głębokość - +/-10% | 89mm/332mm/380mm |  |
| Procesor | Osiągający minimum 6600 pkt w testach Passmark CPU na www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |  |
| Pamięć RAM - co najmniej | 8 GB DDR4 |  |
| Dysk HDD - co najmniej | 256 GB typu SSD |  |
| Napęd optyczny | DVD+/-RW |  |
| Karta graficzna | TAK |  |
| Zasilacz | Wbudowany lub zewnętrzny 230V |  |
| Okablowanie | Kabel zasilający 230V |  |
| Złącza zewnętrzne panel tylny - co najmniej | 1x DisplayPort 1x DVI-D 1x RJ-45 1x wejście liniowe Audio 1x wyjście liniowe Audio 1x Zasilania (AC) 2x PS/2 2x USB 2.0 2x USB 3.0 |  |
| Złącza zewnętrzne panel przedni - co najmniej | 1x Mikrofonowe (wejście) 1x Słuchawkowe (wyjście) 2x USB 2.0 2x USB 3.0 |  |
| Mysz komputerowa | laserowa USB z trzema przyciskami i rolką |  |
| Klawiatura | QWERTY USB |  |
| System operacyjny | System operacyjny zapewniający pełną kompatybilność z oprogramowaniem zamawiającego KS-Medis produkcji firmy Kamsoft S.A., oraz zapewniający połączenie do domeny w ramach usługi katalogowej Microsoft Active Directory Domain Services. System powinien być preinstalowany na komputerach, w polskiej wersji językowej, posiadać aktualne wsparcie producenta i certyfikat legalności. Licencja na system operacyjny bez ograniczeń czasowych |  |
| Stan | Fabrycznie nowy |  |
| Wymagane dyrektywy | Oferowany komputer musi spełniać wymagania dyrektyw: dyrektywy LVD 2014/35/UE (2006/95/WE), EMC 2014/30/UE (2004/108/WE). Wykonawca dostarczy wraz z dostawą deklaracje zgodności zaoferowanych i dostarczonych komputerów z w/w dyrektywami. |  |
| Monitor |  |  |
| Opis parametru | Parametr wymagany |  |
| Kąt widzenia (stopnie) - co najmniej | 178 (pion) 178 (poziom) |  |
| Przekątna ekranu - minimum | 21,5" |  |
| Technologia podświetlania | LED |  |
| Rozdzielczość ekranu - co najmniej | 1920 x 1080 |  |
| Czas reakcji matrycy - co najmniej | 5 ms |  |
| Jasność minimum | 250 cd/m2 |  |
| Okablowanie | Kabel zasilający 230V i przyłaczeniowy do komputera ze złączem cyfrowym DVI-D |  |
| Złącza zewnętrzne - co najmniej | Analogowe (D-Sub) Cyfrowe (DisplayPort) Cyfrowe (DVI-D) |  |
| Video graber |  |  |
| Opis parametru | Parametr wymagany |  |
| Złącze 1 | USB 2.0 A męskie |  |
| Złącze 2 | RCA (S-VHS) |  |
| Złącze 3 | S-Video |  |
| Wspierane formaty | MP3, MPEG 1,2,4, DIVX |  |

Gwarancja  - co najmniej 24 miesiące – (podać)    …………………….miesiące

…………………….. Data i podpis