|  | PAKIET 1 ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Asortyment | jed miary | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent , numer katalogowy REF |
| 1. | Trzpień pierwotny w rzucie czołowym łuk, w rzucie bocznym "V", bezkołnierzowy, wykonany ze stopu tytanu. Powierzchnia pokryta hydroksyapatytem o grubości 55µm w 11 rozmiarach. Dwie dostępne wersje CCD 134* ( standard ) i 131* ( wersja lateralizowana)opcjonalnie do wyboru przez operatora dostępny trzpień bezcementowy pokryty w 1/3 porowatym tytanem i hydroksyapatytem, część dystalna polerowana wykonany z tytanu, szyjka 12/14 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Głowa ceramiczna BIOLOX DELTA 28, 32, 36, 40mm ; dla rozmiarów 28 i 32 - 3 długości szyjki, dla rozmiarów 36 i 40 -4 długości szyjki; dostępność głów rewizyjnych z metalową wkładką w rozmiarach 28-36mm. - w razie potrzeby | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Panewki sferyczne, bezcementowe, pokryte porowatym tytanem i hydroksyapatytem. Otwory zaślepione fabrycznie; w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 66mm (skok co 2mm). Panewki zaślepione fabrycznie. | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Wkładka polietylenowa wykonana z polyetylenu crosslinked bezokapowa oraz okapowa 20 stopni, dostępna wersja wkładki cross-linked z witaminą E; otoczona metalowym paskiem wykonanym ze stopu tytanu. Wkładka fiksowana konikalnie, wyposażona w centralny stabilizator ułatwiający odpowiednie osadzenie wkładki w panewce oraz zaślepiający otwór centralny; rozmiary zewnętrzne ( S, M, L ) pod głowy 28mm, 32mm i 36mm, dostępny metalowy wkład z możliwością offsetowania 5mm | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Śruby korowe 6,5mm tytanowe dostępne w długości od 20mm do 70mm skok co 5mm | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ostrza do piły | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga dostarczenia i udostępnienia przez Wykonawcę niezbędnego instrumentarium na czas trwania umowy na zasadzie bezpłatnego użyczenia . |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wykonawca przeszkoli personel w zakresie zakładania w/w asortymentu Na czas umowy użyczenie piła i wiertarka |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEPOZYT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Czy występują przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego |  | oświadczenie tak/nie |  |  |  |  |  |  |

|  | PAKIET 4 CEMENT KOSTNY ORAZ PRÓŻNIOWE SYSTEMY MIESZALNIKÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa | jed miary | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent , numer katalogowy REF |
| 1. | Cement kostny średniej lepkości, sterylizowany tlenkiem etylenu, bez konieczności wstępnego schładzania składników cementu. Środek kontrastujący to ZrO2. Faza manipulacyjna cementu dłuższa i mniej zależna od temperatury w porównaniu z cementami o niskiej lepkości. Pakowany po 1 x 40 g | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA, z dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Zawartość substancji aktywnej nie powinna przekraczać 1,5 % substancji sproszkowanej. Oba komponenty są barwione. Pakowany 1x 40 g | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Mieszalnik próżniowy do cementu-zestaw pojedynczy (tzw. kolanowy)-zawierający mieszalniko-strzykawkę zaopatrzona w filtr powietrza i dyszę o długościach (długa i krótka). W zestawie są ponadto: uszczelniacz umożliwiający presuryzację cementu, wąż łączący mieszalnik z wytwornicą próżni, wyposażony w filtr węglowy oraz wskaźnik próżni . Mieszalnik o objętości 1x 80 g | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw uniwersalny do ciśnieniowego płukania pulsacyjnego z przeznaczeniem do kolana i biodra bez odsysania, zawierający 2 końcówki: długą kanałową i krótką z osłoną do płukania powierzchni (kłykcie, kolana ,panewka, otwarta rana operacyjna | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  |