PAKIET nr 4 - AIT  Wózki anestezjologiczno-użytkowe   -  2 szt.

Producent …………………..

Model …………………………

Rok produkcji ……………..

| LP | Parametry Wymagane | Warunek | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wózek anestezjologiczny | 1 szt. |  |
|  | Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością: wysokoodpornego tworzywa Szkielet w formie odlewu bez miejsc łączenia i składania | TAK |  |
|  | Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne wózka: - Wysokość : 90 cm, +/-5 cm - Głębokość : 72 cm, +/-5 cm - Szerokość: 83cm, +/-5cm | TAK, Podać |  |
|  | Wózek wyposażony w pięć szuflad - 2 o wysokości 150 mm – 3 o wysokości 100 mm z organizerem Szuflady wykonane w formie odlewu bez miejsc łączenia i składania gwarantujące łatwe utrzymanie w czystości. Szuflady oraz szuflada boczna zamykane centralnie | TAK |  |
|  | Czoła szuflad z przezroczystymi miejscami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady Pojemniki szuflad jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji | TAK |  |
|  | Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady | TAK |  |
|  | Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 2 z blokadą, o średnicy min. 65mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie (kwadracie) zwiększające zwrotność wózka lub system z piątym centralnie umiejscowionym kołem | TAK |  |
|  | Wyposażenie podstawowe wózka : - blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów, - uchwyt do przetaczania, - pojemnik do zużytych igieł, - otwieracz ampułek, - dwie przezroczyste odchylane kieszenie - wysuwaną spod blatu półkę do pisania, - uchwyt na butlę z tlenem, - uchwyt na 3 pudełka rękawic - zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia –ratujące życie z przezroczystą ścianką pozwalające na ich identyfikacje - nadstawkę z min 11 uchylnymi tworzywowymi pojemnikami - półkę ze stali nierdzewnej - wieszak do kroplówki z Reg. wysokości Wyposażenie nie powoduje zwiększenia gabarytów wózka | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru kolorystyki szuflad | TAK |  |
| II | Wózek użytkowy | 1 szt. |  |
|  | Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością: wysokoodpornego tworzywa Szkielet w formie odlewu bez miejsc łączenia i składania | TAK |  |
|  | Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne wózka: - Wysokość : 90 cm, +/-5 cm - Głębokość : 72 cm, +/-5 cm - Szerokość: 83cm, +/-5cm | TAK, Podać |  |
|  | Wózek wyposażony w sześć szuflad o wysokości 100 mm z organizerem. Szuflady wykonane w formie odlewu bez miejsc łączenia i składania gwarantujące łatwe utrzymanie w czystości. Szuflady oraz szuflada boczna zamykane centralnie | TAK |  |
|  | Czoła szuflad z przezroczystymi miejscami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady Pojemniki szuflad jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji | TAK |  |
|  | Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady | TAK |  |
|  | Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 2 z blokadą, o średnicy min. 65mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie (kwadracie) zwiększające zwrotność wózka lub system z piątym centralnie umiejscowionym kołem | TAK |  |
|  | Wyposażenie podstawowe wózka : - blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów, - uchwyt do przetaczania, - pojemnik do zużytych igieł, - otwieracz ampułek, - dwie przezroczyste odchylane kieszenie - wysuwaną spod blatu półkę do pisania, - uchwyt na butlę z tlenem, - uchwyt na 3 pudełka rękawic - listwa do montowania akcesoriów - zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia –ratujące życie z przezroczystą ścianką pozwalające na ich identyfikacje Wyposażenie nie powoduje zwiększenia gabarytów wózka | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru kolorystyki szuflad | TAK |  |

…………………………………

Data i podpis Wykonawcy