# Pakiet I  ablacje 1

| L.P. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO | Vat % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/ model/ typ/ nazwa handlowa / kod katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektroda Chłodzona z siłą nacisku kompatybilna z systemem Ensite | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektrody NavX do nawigacji 3D, kompatybilne z systemem EnSite Precision Patchy nawigacyjnych kompatybilnych z systemem 3 D En Site, umożliwiających mapowanie anatomiczne 3D i możliwość tworzenia trójwymiarowego modelu badanej struktury serca przy pomocy cewników diagnostycznych i ablacyjnych wszystkich producentów | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektroda ablacyjna chłodzona dwukierunkowa 4 mm, wyposażona w czujnik pola magnetycznego kompatybilna z systemem En Site Precision | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestawy do nakłuć transeptalnych (igła BRK +koszulka stabilizująca) Igły do nakłuć transeptalnych kompatybilne z koszulkami do nakłucia transseptalnego 8 lub 8,5F. Dostępne 3 różne krzywizny i 4 różne długości igieł . Koszulki transseptalne w zestawie z introducerem z zastawką i portem bocznym , rozszerzeniem oraz prowadnikiem . Rozmiary 8 lub 8,5 F do wyboru. Dostępne min. 2 różne długości koszulek od 60-83 cm. Dostępne min. 4 rożne krzywizny koszulek | 110 |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektroda ablacyjna klasyczna 4 lub 8 mm 7F. Długość elektrody od 110 cm do 120 cm Minimalnie dwa różne rozstawy elektrod | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kable do generatora IBI kompatybilne z elektrodami ablacyjnymi oraz diagnostycznymi do wyboru | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektrody diagnostyczne do mapowania zatoki wieńcowej o zmiennej krzywiźnie przygięcia. Średnica 5-7F, liczba biegunów 10, 4 różne rozstawy elektrod do wyboru w tym 2-5-2 | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Koszulki sterowalne do elektrod | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektrody typu LASSO do mapowania żył płucnych | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  | Introducery średnice do wyboru. Koszulki wprowadzające żylne z igłą do nakłucia – krótkie o długości 12+/- 1 cm, 6-11F, z igłą do nakłucia. Koszulak umożliwiająca zgięcie kończyny dolnej pacjenta w stawie biodrowym o min. 45stopni w płaszczyźnie strzałowej w kierunku dogłowowym. Atraumatyczna końcówka i atramatyczne przejście między poszerzaczem a koszulką. Płynne przechodzenie elektrody przez zastawkę i światło koszulki. Zastawka zapewniająca właściwą hemostazę i niskie opory przy wielokrotnym wprowadzaniu elektrody. Koszulka odporna na złamanie i zgięcia | 250 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dreny do pompy chłodzaącej Cool Point Pump firmy st. Jude Medical o długości od 90-130 cm | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Prowadnik angiograficzny 0,035’’ 190 cm długości z końcówką hydrofobową | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik diagnostyczny typu Pigtail 5F | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Pakiet II  ablacje 2

| L.P. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO | Vat % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/ model/ typ/ nazwa handlowa / kod katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektroda diagnostyczna do mapowania zatoki wieńcowej 10 polowa sterowalna | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kabel połączeniowy do elektrody 10 polowej | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektroda ablacyjna klasyczna dwukierunkowa 4,8,10mm do wyboru | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik do elektrody ablacyjnej do generatora | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektroda ablacyjna dwukierunkowa chłodzona z kompletem drenów | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Koszulka transseptalna o stałej krzywiźnie zbrojona | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła transseptalna | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektroda ablacyjna o zwiększonej gęstości mapowania wyposażona w mini elektrody na końcówce dystalnej | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw łączników do elektrody ablacyjnej z pozycji 8 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest do użyczenia na czas trwania umowy generator oraz pompę chłodzącą, kompatybilne z oferowanymi elektrodami.

# Pakiet III  ablacje 3

| L.P. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO | Vat % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/ model/ typ/ nazwa handlowa / kod katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektroda diagnostyczna 4 polowa sterowalna | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kabel łączący do elktrody 4 polowej | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektroda ablacyjna klasyczna jednokierunkowa 4mm o zwiększonej przewodności cieplnej, wszystkie elektrody i tip wykonane ze złota. TIP 4mm, dostępne 5 krzywizn do wyboru, wszytskiew wersji full circle, shaft 7f, długość cewnika 110 cm | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik do elektrody ablacyjnej do generatora | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Pakiet IV  krioablacje 1

| L.P. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO | Vat % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/ model/ typ/ nazwa handlowa / kod katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cewnik do krioablacji Arctic Front Advance | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Koszulka sterowalna Flexcath Advance | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kabel elektryczny do cewnika do krioablacji | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kabel gazowy do cewnika do krioablacji | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik diagnostyczny do mapowania żył płucnych | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kabel połączeniowy do cewnika do mapowania żył płucnych | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Introducery o różnej średnicy i długości do wyboru | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Pakiet V  krioablacje 2

| L.P. | ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO | Vat % | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent/ model/ typ/ nazwa handlowa / kod katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cewnik diagnostyczny do mapowania żył płucnych do krioablacji | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kabel połączeniowy do cewnika do mapowania żył płucnych | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |