Parametry wymagane określono na podstawie normy PN-EN 1789:2011 „Ambulanse drogowe…”

WYMAGANIA TECHNICZNE SAMOCHODU BAZOWEGO I PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO KARETKI TYPU C Z ZABUDOWĄ CZĘŚCI MEDYCZNEJ

Marka i model:

Rok  produkcji:

Nazwa i adres wykonawcy zabudowy przedziału medycznego:

| Parametry wymagane | TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. Nadwozie |  |  |
| - Typu furgon z izolacją termiczną i akustyczną. | TAK |  |
| - Częściowo przeszklony z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu. | TAK |  |
| - Przystosowany do przewozu min. 4 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach. | TAK |  |
| - Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy zgodnie z PN EN 1789. Fotele z regulacją w dwóch płaszczyznach wyposażone w podłokietniki, z regulacją odcinka lędźwiowego, | TAK |  |
| - Wysokość przedziału medycznego min 1,85 m. | TAK |  |
| - Długość przedziału medycznego min 3,25 m. Szerokość przedziału medycznego min 1,70 m. | TAK |  |
| - Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki o min 2600. | TAK |  |
| - Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą. | TAK |  |
| - Okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą. | TAK |  |
| - Uchwyt sufitowy dla pasażera przedziału kierowcy | TAK |  |
| - Częściowo przeszklona ścianka działowa oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego wyposażona w drzwi przesuwne. Drzwi nie powinny mieć możliwości otwierania podczas ruchu pojazdu, nie może być możliwości poruszania się pojazdem przy otwartych drzwiach – zgodnie z wymogami normy PN EN 1789:2011. | TAK |  |
| - Lakier w kolorze białym lub kremowym. | TAK |  |
| - Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane, | TAK |  |
| - Centralny zamek wszystkich drzwi. | TAK |  |
| - Autoalarm. | TAK |  |
| - Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, dwie poduszki boczne oraz dwie kurtyny powietrzne, | TAK |  |
| - Reflektory przeciwmgielne przednie, | TAK |  |
| - Przednie i tylne czujniki parkowania w zderzakach, | TAK |  |
| - Elektrycznie otwierane szyby w kabinie kierowcy, | TAK |  |
| - Radioodtwarzacz z nagłośnieniem obu przedziałów: kierowcy i medycznego, z możliwością regulacji głośności z przedziału medycznego, | TAK |  |
| - Światła boczne pozycyjne, | TAK |  |
| - Dodatkowe drzwi boczne usytuowane za kierowcą, za którymi znajduje się schowek na; butle tlenowe, krzesełko kardiologiczne, materac próżniowy, deskę ortopedyczną, nosze podbierakowe. Obserwacja manometrów butli musi odbywać się zarówno od wewnątrz jak i z zewnątrz. Dostęp do sprzętu znajdującego się w schowku tylko z zewnątrz pojazdu. | TAK |  |
| - Homologacja na pojazd skompletowany –pojazd specjalny – sanitarny ambulans | TAK |  |
| II. Silnik |  |  |
| - Zasilany olejem napędowym z zapłonem samoczynnym, turbodoładowaniem, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim. | TAK |  |
| - Silnik o mocy min. 160 KM. | TAK |  |
| - Moment obrotowy min. 330 Nm. | TAK |  |
| III. Zespół napędowy |  |  |
| - Skrzynia biegów manualna synchronizowana | TAK |  |
| - Min. 5-biegów do przodu i bieg wsteczny. | TAK |  |
| - Napęd na koła przednie lub tylne. | TAK |  |
| - System stabilizacji toru jazdy typu ESP, | TAK |  |
| - System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu typu ASR, | TAK |  |
| - Układ wspomagania ruszania pod górę typu „hill assistant” lub równoważny | TAK |  |
| IV. Zawieszenie |  |  |
| - Zawieszenie posiadające drążki stabilizacyjne obu osi. Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta (opisać oferowane rozwiązanie) lub zawieszenie hydropneumatyczne lub pneumatyczne. | TAK |  |
| - Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność w trudnym terenie, oraz odpowiedni komfort transportu chorego. | TAK |  |
| V. System hamulcowy |  |  |
| - Ze wspomaganiem. | TAK |  |
| - Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania. | TAK |  |
| - Elektroniczny korektor siły hamowania | TAK |  |
| - Układ wspomagania nagłego hamowania | TAK |  |
| VI. Układ kierowniczy |  |  |
| - Ze wspomaganiem. - Obrysowa średnica zawracania max 14,5 m | TAK |  |
| - Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach | TAK |  |
| VII. Wyposażenie pojazdu |  |  |
| - Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki. | TAK |  |
| - Kosz na śmieci. | TAK |  |
| - Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym. | TAK |  |
| - Urządzenie do wybijania szyb zintegrowane z nożem do cięcia pasów. | TAK |  |
| - Ogrzewanie przedziału medycznego cieczą chłodzącą silnik. | TAK |  |
| - Ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem. | TAK |  |
| - Inny niezależny od silnika system ogrzewania przedziału kierowcy i przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, umożliwiający niezależne ogrzanie silnika przed rozruchem. (podać markę i model) | TAK |  |
| - Mechaniczna wentylacja nawiewno- wywiewna. | TAK |  |
| - Dwuparownikowa klimatyzacja przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy. | TAK |  |
| - Okno dachowe (szyberdach) montowany w suficie nad wezgłowiem noszy o wymiarach minimalnych 800x500mm | TAK |  |
| - Alternator zapewniający ładowanie zespołu 2 akumulatorów o mocy min. 2000 W. | TAK |  |
| - Dwa akumulatory o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu. | TAK |  |
| - Automatyczna ładowarka akumulatorowa sterowana mikroprocesorem (podać markę i model). | TAK |  |
| - Zasilanie zewnętrzne 230 V z min. 2 gniazdami wewnętrznymi z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym i z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym. +przewód zasilający min 5 m. | TAK |  |
| - Min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym, | TAK |  |
| VIII. Oznakowanie, oświetlenie, sygnalizacja dźwiękowa - w pojeździe powinien znajdować się układ ostrzegania zarówno optycznego, jak i akustycznego - zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz powinien on charakteryzować się nie gorszymi parametrami jak poniżej |  |  |
| - Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu ze światłami wyładowczymi typu LED i dwoma światłami roboczymi skierowanymi do przodu – (podać markę i model). W komorze silnika zamontowany głośnik o mocy min. 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany – zmiana modulacji klaksonem, możliwość podawania komunikatów głosowych. | TAK |  |
| - Dodatkowe sygnały pneumatyczne (min. 4 trąby powietrzne) przystosowane do pracy ciągłej z własnym układem smarowania | TAK |  |
| - Dwie niebieskie lampy pulsacyjne typu LED na wysokości pasa przedniego barwy niebieskiej. | TAK |  |
| - Lampa niebieska typu LED umieszczona w tylnej części dachu | TAK |  |
| - Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po otwarciu drzwi. widoczne przy otwarciu o 90, 180 i 260 stopni | TAK |  |
| - Dodatkowe kierunkowskazy zamontowane w górnych, tylnych częściach nadwozi | TAK |  |
| - Reflektory zewnętrzne z trzech stron pojazdu ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po dwa z każdej strony, z możliwością włączania / wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. | TAK |  |
| - Pas odblaskowy barwy niebieskiej i czerwonej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, folia niebieska typu 3 lub 1, folia czerwona typu 3 zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010r | TAK |  |
| - Z przodu pojazdu napis: lustrzane odbicie słowa „AMBULANS”. | TAK |  |
| - Oznaczenie typu karetki na bokach, drzwiach tylnych symbolem P oraz symbolami Państwowego Ratownictwa Medycznego. Dodatkowo na bokach samochodu „Szpital Powiatowy w Chrzanowie” | TAK |  |
| IX. Oświetlenie wewnętrzne przedziału medycznego - oświetlenie zapewniające prawidłową pracę personelu medycznego zgodne z PN EN 1789 ppkt. 4.5.6. oraz charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej |  |  |
| - Światło rozproszone typu LED umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego min. 6 punktów świetlnych. | TAK |  |
| - Oświetlenie halogenowe regulowane umieszczone w suficie nad noszami punktowe (min. 2 szt.). | TAK |  |
| - Halogen zamontowany nad blatem roboczym | TAK |  |
| X. Wyposażenie pomieszczenia dla pacjenta - pomieszczenie dla pacjenta powinno pomieścić urządzenia medyczne wyszczególnione w normie PN EN 1789 w tabelach od 9 do 19 dla ambulansu typu C, powinien on być zamontowany w sposób bezpieczny, uniemożliwiający uszkodzenie go lub zranienie osób w poruszającym się pojeździe |  |  |
| - Na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów. Szafki górne przysufitowe z przeźroczystymi przesuwnymi szybkami zamknięciami. W zabudowie meblowej należy uwzględnić zamykany na klucz schowek oraz wysuwaną wzdłuż osi pomieszczenia dla pacjenta szafę tzw. „aptekę” z wyjmowanymi przezroczystymi pojemnikami. | TAK |  |
| - Na ścianie działowej zespół szafek z miejscem do zamocowania 2 szt. walizek lub toreb medycznych, z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną i szafka na dwa pudełka rękawic. | TAK |  |
| - Uchwyt do kroplówki na min. 3 szt. mocowane w suficie. | TAK |  |
| - Zabezpieczenie urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. Wykonawca zobowiązany będzie do wymontowania sprzętu ze starego ambulansu posiadanego przez Zamawiającego i zamontowania go w nowym ambulansie. | TAK |  |
| - Centralna instalacja tlenowa z min. 3 punktami poboru typu AGA – gniazda o budowie monoblokowej panelowej, min. 1 przepływomierz obrotowy o przepływie od 0 do 15 litrów/min., wyposażony w nawilżacz tlenowy wykonany z tworzywa sztucznego, | TAK |  |
| - Szyna Modura o dł. min. 30 cm zamocowana na ścianie lewej. | TAK |  |
| - Centralna instalacja próżniowa z regulatorem ssania, z 1 pkt. ssącym wyposażona w słój na wydzielinę o poj min 1L. Słój zakończony przewodem ssącym o długości min 1,5m, zakończony łącznikiem do cewników. | TAK |  |
| - Podstawa (laweta) pod nosze główne, sterowana mechanicznie, posiadająca przesuw boczny, możliwość pochyłu o min. 10 stopni do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga, (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę, (podać markę i model, załączyć folder i deklarację zgodności). | TAK |  |
| - Nosze główne reanimacyjne - Wykonane z materiału odpornego na korozję, wszystkie powierzchnie metalowe dodatkowo kryte antybakteryjnie, antykorozyjnie lakierem proszkowym o tzw. „porach zamkniętych” - Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha. - Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji. - Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min. 75 stopni. - Wyposażone w podgłówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający ich przedłużenie w celu transport u pacjenta o znacznym wzroście. - Uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia i ułożenia głowy na wznak - Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy. - Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące - Ze składanymi wzdłużnie poręczami bocznymi. - Z wysuwanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy. - Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy. - Fabrycznie zamontowany gumowy odbojnik na całej długości bocznej ramy noszy chroniący przed uszkodzeniami przy otarciach lub uderzeniach podczas przenoszenia lub prowadzenia na transporterze. - Składany teleskopowo statyw na płyny infuzyjne. - Waga do 21 kg - Trwałe oznakowanie graficzne elementów związanych z obsługą noszy. - Obciążenie dopuszczalne min. 227 kg |  |  |
| - Transporter noszy głównych - Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę. - Szybki, bezpieczny i łatwy system połączenia z noszami. - Regulacja wysokości w 7 poziomach. - Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na minimum trzech poziomach pochylenia - Możliwości zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy. - Wyposażony w 4 kółka obrotowe w zakresie 360 stopni, 2 kółka wyposażone w hamulce. - Fabrycznie zamontowany system pozwalający na prowadzenie transportera bokiem przez jedną osobę z dowolnego miejsca na obwodzie transportera - Wszystkie kółka jezdne o średnicy 150 mm z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost. - 4 główne uchwyty transportera - Dodatkowe uchylne uchwyty transportera ułatwiające manewrowanie z możliwością odblokowania goleni - Przyciski blokady goleni kodowane kolorami - Trwałe oznakowanie graficzne elementów związanych z obsługą transportera. - Wykonany z materiału odpornego na korozję, wszystkie powierzchnie metalowe dodatkowo kryte antybakteryjnie, antykorozyjnie lakierem proszkowym o tzw. „porach zamkniętych”. - Obciążenie dopuszczalne transportera min. 225 kg. - Waga transportera do 36 kg. Mocowanie do lawety ambulansu : - mocowanie wykonane z najwyższej jakości stali odpornej na korozję i łatwej w czyszczeniu i dezynfekcji - zamek główny zatrzaskowy - dodatkową grawitacyjna blokada bezpieczeństwa uniemożliwiającą przypadkowe wypięcie się zestawu w przypadku przewrócenia się ambulansu | TAK |  |
| XIII. Łączność radiowa |  |  |
| - Kabina kierowcy wyposażona w radiotelefon z możliwością programowania kanałów, współpracującą z posiadanymi radiostacjami360 - Możliwość zamontowania systemu monitorowania pojazdu GPS z transmisją danych – przez firmę zewnętrzną bez utraty gwarancji - Nadajnik-odbiornik radiowy zainstalowany w pojeździe - Przenośny nadajnik-odbiornik radiowy -2szt - Przenośny alarmowy układ przywołujący, liczba na osobę (może być elementem przenośnego odbiornika radiowego) - Wewnętrzna łączność między kierowcą i przedziałem dla pacjenta | TAK |  |
| XIV. Pomieszczenie dla pacjenta |  |  |
| - Zestaw siedzeń umożliwiający przewóz co najmniej dwóch osób w pozycji siedzącej, wszystkie miejsca siedzące wyposażone w pasy bezwładnościowe, w tym: - co najmniej jeden fotel obrotowy o ustawieniu zgodnym z kierunkiem jazdy pojazdu oraz bokiem do kierunku jazdy (obrót w zakresie 90 stopni umożliwiającym obsługę pacjenta leżącego na noszach), fotele z podnoszonym do pionu siedziskiem oraz z zagłówkami i podłokietnikami; - fotel zamontowany u wezgłowia noszy, tyłem do kierunku jazdy, z podnoszonym do pionu siedziskiem oraz zagłówkiem regulowanym w płaszczyźnie pionowej (do oferty załączyć potwierdzenie wykonania badań wytrzymałościowych zgodnie z REG EKG nr 14 i nr 17 na potwierdzenie oferowanych parametrów foteli) | TAK |  |
| - Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne. Podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian. | TAK |  |
| - Ściany boczne i sufit pokryte płytami z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, niepalne i nietoksyczne. | TAK |  |
| - Miejsce mocowania defibrylatora umożliwiające korzystanie z niego w czasie jazdy. | TAK |  |
| - Miejsce mocowania respiratora umożliwiające korzystanie z niego w czasie jazdy. | TAK |  |
| - Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu. | TAK |  |
| - Termometr wskazujący temperaturę w przedziale medycznym. | TAK |  |
| - Ogrzewacz płynów infuzyjnych z termostatem z możliwością płynnej regulacji temperatury, | TAK |  |
| - Uchwyt do mocowania pompy infuzyjnej. | TAK |  |
| - Zamykane przejście między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym (drzwi przesuwne) | TAK |  |
| - Komplet opon zimowych i letnich +felgi | TAK |  |

UWAGA:

NIE SPEŁNIENIE, CHOCIAŻ JEDNEGO WARUNKU „ TAK – WARUNEK WYMAGANY „  SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY

.................................................

data i podpis Wykonawcy