|  | PAKIET 1 ENDOPROTEZA KOLANO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Przedmiot zamówienia | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | producent ,numery katalogowe,REF |
| I | Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, cementowa, z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Element udowy jednoosiowy w osi A/P, anatomiczny o jednopromieniowości w zakresie 10-110 stopni ( prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Modularna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach. Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji poddana trzykrotnemu procesowi wyżarzania (annealing), min. w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w 5 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego. Możliwość rozbudowy systemu o system rewizyjny. Możliwość zastosowania wkładek CR/PS/CS. Możliwość zastosowania wersjii bezcementowej, Pierwotna płyta piszczelowa modularna wykonana ze stopu tytanowego Ti64 oraz częściowo z powłoką z czystego tytanu Tritanium (komercyjnie czysty tytan – CpTi). Posiadająca 4 pegi zlokalizowane obwodowo, częściowo pokryte strukturą 3D poprawiające pierwotne umocowanie płyty w kości gąbczastej. Wkładki o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym; w grubościach: 9mm,11mm, 13mm, 16mm, i 19 mm mocowane do płyty piszczelowej za pomocą systemu zatrzaskowego. W instrumentarium dostępne prowadnice do pegów wraz z wiertłami w dwóch średnicach. Dostępna w ośmiu rozmiarach: od 1 do 8. Przeznaczona zarówno do zastosowania bezcementowego, jak i cementowego |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Komponent udowy | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Komponent piszczelowy | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkładka polietylenowa | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Mieszalnik | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pulse lavage jednorazowe kpl | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cement kostny z erytromycyną i kolistyną | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ostrze do piły z możliwością zamówienia małego ostrza stosowanego w usuwaniu cementu | 100 |  |  |  |  |  |  |
| II | Endoproteza całkowita, cementowa, anatomiczna rewizyjna stawu kolanowego. Wymagany komponent udowy anatomiczny (prawy, lewy) o geometrii jednoosiowej (w osi A/P) i jednopromieniowości w zakresie 10-110 stopni. W wersjach do zabiegów bez zachowania więzadeł krzyżowych (tylnostabilizowana). System powinien dawać możliwość zastosowania podkładek pod płytę piszczelową , bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego zarówno dystalnych jak i tylnych.. Przedłużki umożliwiające przesunięcie osi za pomocą mimośrodu zarówno w części udowej jak i piszczelowej. Wkładka piszczelowa i element udowy z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą trzpienia. Element udowy oraz piszczelowy w minimum 8 rozmiarach. Trzpienie w długościach od 100 mm skok co 25 mm. Możliwość zastosowania offsetów w rozmiarach 2,4,6,8 mm zarówno w elemencie udowym jak i piszczelowym. Możliwość zastosowania elementu rzepkowego |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Komponent piszczelowy | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wkładka polietylenowa | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | podkładka piszczelowa | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | przedłużka | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | razem |  |  |  |
|  | Poz. 1i 2 kompatybilne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zamawiający wymaga dostarczenia instrumentarium, kompletnego napędu ortopedycznego(piła, wiertarka kaniulowana wraz z osprzętem) |  |  |  |  |  |  |  |