Klimatyzator

| I | Asortyment | ilość | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klimatyzator zgodnie z wymogami poniżej | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Klimatyzator do pracowni endoskopii | 1szt. |  |  |  |  |  |  |
| Suma |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - gwarancja na klimatyzator min. 24 miesięcy …………….miesięcy ( parametr oceniany) - gwarancja na wykonane prace min 48 miesięcy …………….miesięcy ( parametr oceniany) Opis przedmiotu zamówienia: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. 1 Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów dla potrzeb pomieszczenia UPS – 2 szt. Zakres prac: - dostawa i montaż klimatyzatora o wydajności 10 kW, wersja podstropowa, certyfikat Eurovent, wyjście dry-contact, sterowanie urządzenia poprzez pomiar temperatury w pilocie, możliwość podpięcia narzędzia serwisowego - 2 kpl. - wykonanie konstrukcji pod skraplacz na zewnątrz budynku szpitala - 2 kpl. - wykonanie rurociągów na linii skraplacz- jednostka wewnętrzna - ok. 30 mb (łącznie) - wykonanie instalacji odpływu skroplin wraz z dodatkową grzałką - 1 kpl - wykonanie zasilania elektrycznego z rozdzielni elektrycznej - ok. 200 mb (łącznie) - Rozdzielnia 2 blok A, pole RNN-2 /cz. Nierez. 34 - montaż innych niezbędnych podzespol6w - dostawa i montaż sterownika pracy naprzemiennej dla klimatyzator6w - napełnienie czynnikiem chłodniczym - uruchomienie klimatyzatora - wykonanie prac wykończeniowych (gipsowanie, malowanie itp.) |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………..

Data i podpis

Poz. 2  Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora dla pracowni endoskopii – 1 szt.

- dostawa i montaż klimatyzatora o wydajności 5 kW, wersja podstropowa, certyfikat Eurovent, wyjście dry-contact, sterowanie urządzenia poprzez pomiar temperatury w pilocie, możliwość podpięcia narzędzia serwisowego - 1 kpl.

- wykonanie konstrukcji pod skraplacz na zewnątrz budynku szpitala - 1 kpl.

- wykonanie rurociągów na linii skraplacz- jednostka wewnętrzna - ok. 10 mb (łącznie)

- wykonanie instalacji odpływu skroplin wraz z dodatkową grzałką - 1 kpl

- wykonanie zasilania elektrycznego - ok. 20 mb (łącznie)

- montaż innych niezbędnych podzespol6w

- dostawa i montaż sterownika pracy naprzemiennej dla klimatyzatorów

- napełnienie czynnikiem chłodniczym

- uruchomienie klimatyzatora

- wykonanie prac  wykończeniowych (gipsowanie, malowanie itp.)

…………………………………..

- Data i podpis